Технически спецификации

-  поцинковани кофи  тип „Мева”– 110 литра;

-  поцинкован контейнери тип “Бобър”– 1100 литра;

Изисквания  за изпълнение на  поръчката: 1. Контейнерите и кофите предмет на доставката, да отговарят на посочените стандарти за съдове за отпадъци и да притежават сертификат за качество, издаден от производителя им. 2. Ламарината, от която са изработени съдовете, да бъде профилирана и с противокорозионно защитно покритие, с цел повишаване издръжливостта й. 3. Да нямат детайли от пластмаса и други горими материали 4. Да не пропускат течности от дъната си. 5. Конзолите за закрепване на колелата на контейнерите да са подсилени, за да не се деформират при движение. За този детайл към документите е задължително да се приложи чертеж или снимка. 6. Колелата на контейнерите да са гарантирани против демонтаж, с цел кражба. Кофа с вместимост 110л. - Дебелина на ламарината, от която е изработено дъното - 1,2 мм; - Дебелина на ламарината, от която са изработени страниците - 1,2 мм; - Брой на люковете - 1 капак; - Посока на отваряне на капака - Отмятане назад ; - Допълнително усилване на страници и дъно; - Начин на захващане на куките за повдигане и снемане - Нитоване с метални пресовани нитове, които да бъдат допълнително подсигурени от вътрешната страна на кофата със допълнителни планки; - Боядисване - Изцяло поцинковани кофи; - Изисквания за качество- Да отговарят на изискванията на EN 840-3/1997 . Да не пропускат течности, като ръба на дъното от вътрешната страна на кофата да бъде изолиран със силиконов уплътнител.;

Контейнер с вместимост 1100л. - Дебелина на ламарината, от която са изработени тялото, капака и рамото - 2 мм; - Дебелина на ламарината, от която са изработени буферите - 3 мм; - Дебелина на ламарината, от която са изработени конзолите - 4мм; - Брой на люковете - 1 капак; - Посока на отваряне на капака - Един капак задвижван назад на рамена със скрити спирални пружини, които да са обезопасени от кражба; - Допълнително усилване на страници и дъно - Оребряване чрез пресоване; - Начин на захващане на куките за повдигане и снемане - заварка; - Боядисване - Изцяло поцинкован контейнер – капак, рамена, дръжки, тяло и т.н.; - Придвижване на контейнера - Чрез 4 броя въртящи се колела, от които 2 от тях да са със спирачка.; - Изисквания за качество - Да отговарят на изискванията на EN 840-3/1997; - Допълнителни изисквания - На всяка една от страните на контейнера да има минимум по една дръжка за захващане. Всички колела да бъдат със заварени болтове против кражба.

Кофите и контейнерите да бъдат с надпис „Община Гурково”.