УТВЪРЖДАВАМ: …………….........…....……....

( Кмет на Община Гурково )

Т Е Х Н И Ч Е С К О   З А Д А Н И Е

З А   П Р О Е К Т И Р А Н Е

Обект:		  РЕКОНСТРУКЦИЯ и рехабилитация НА УЛИЧНАТА МРЕЖА

ОТ територИЯТА НА община гурково

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: 	  ОБЩИНА ГУРКОВО

Фаза:			  Работен проект

Местоположение:    Община ГУРКОВО, СТАРОЗАГОРска област

Характер на терена: Равнинен

I. Основание и цел на проекта

Настоящият проект за реконструкция и рехабилитация на посочените участъци от уличната мрежа на с.Конаре и с.Паничерево, Община.Гурково се налага поради лошото състояние на съществуващите трасета по отношение на тротоарна настилка, нивелета, пътна настилка и отводняване.

Целта на разработката е да се реконструират по-долу цитираните участъци, като проектното решение, съобразено със съществуващите дадености и регулационния план на населеното място, създаде условия за нормално и безопасно провеждане на движението на пешеходци и МПС във вече реконструираните участъци по време на експлоатация.

II. обхват на проекта с необходими ремонтни работи

Проектните работи е необходимо да обхванат цитираните участъци от улици, като в разработката се акцентира на посочените ремонтни работи:

- с. конаре

УЛ. централна (от кметството на юг)

Дължина на участъка – 175м, от о.т.55 – о.т.196.

Има положени основа на настилката и асфалтобетоново покритие.

Настилката е в лошо състояние.

Ремонтни работи:

Направа на нова пътна настилка – основен и асфалтобетонови пластове.

Ремонт на бордюри.

В обхвата на тротоарите да се положи тротоарна настилка.

УЛицата покрай читалището на юг

Дължина на участъка – 380м, от о.т.65 – о.т.120 и от о.т.121 – о.т.126.

Има положени настилка на основа с асфалтобетоново покритие и бордюри.

Настилката е в много лошо състояние.

Ремонтни работи:

Направа на нова пътна настилка (асфалтобетонови пластове) с използване на същ. основа. Ремонт на компрометираните положени бордюри.

В обхвата на тротоарите да се положи тротоарна настилка.

УЛицата, която отива към църквата

Дължина на участъка – 310м, от о.т.68 – о.т.77.

Има положени настилка на основа с асфалтобетоново покритие и бордюри.

Настилката е в много лошо състояние.

Ремонтни работи:

Направа на нова пътна настилка (асфалтобетонови пластове) с използване на същ. основа. Ремонт на компрометираните положени бордюри.

В обхвата на тротоарите да се положи тротоарна настилка.

- с. паничерево

УЛ. севастопол

Дължина на участъка – 520м, от о.т.3 – о.т.93.

Има положени настилка на основа с асфалтобетоново покритие и бордюри.

Настилката и тротоарите са в много лошо състояние.

Ремонтни работи:

Направа на нова пътна настилка (асфалтобетонови пластове) с използване на същ. основа. Ремонт на компрометираните положени бордюри.

В обхвата на тротоарите да се положи тротоарна настилка.

УЛ. чайка

Дължина на участъка – 160м, от о.т.68 – о.т.84.

Има положени настилка на основа с асфалтобетоново покритие и бордюри.

Настилката и тротоарите са в много лошо състояние.

Ремонтни работи:

Направа на нова пътна настилка (асфалтобетонови пластове) с използване на същ. основа. Ремонт на компрометираните положени бордюри.

В обхвата на тротоарите да се положи тротоарна настилка.

УЛ. трите върха

Дължина на участъка – 251м, от о.т.91 – о.т.95.

Има положени настилка на основа с асфалтобетоново покритие и бордюри.

Настилката и тротоарите са в много лошо състояние.

Ремонтни работи:

Направа на нова пътна настилка (асфалтобетонови пластове) с използване на същ. основа. Ремонт на компрометираните положени бордюри.

Ремонт на  положената тротоарна настилка.

УЛ. бояна

Дължина на участъка – 360м, от о.т.52 – о.т.96.

Има положени настилка на основа с асфалтобетоново покритие и бордюри.

Настилката и тротоарите са в много лошо състояние.

Ремонтни работи:

Направа на нова пътна настилка (асфалтобетонови пластове) с използване на същ. основа. Ремонт на компрометираните положени бордюри.

Ремонт на  положената тротоарна настилка.

III. Основни изисквания към проекта

1. Полско-измервателни работи

1.1. Опорен полигон и височинна основа

Да се положи стабилизиран опорен Геодезически полигон за заснемане и отлагане      ( координатна система 1970 г. ; пълни координати, височинна система – Балтийска ).

Изборът на точките от опорния полигон да се извърши на подходящо защитено място, с оглед запазването им при строителството и бъдещата експлоатация.

Да се създаде височинна основа от стабилизирани нивелачни репери.

Нивата на точките от опорния полигон да са обвързани с нивелачните репери.

1.2. Заснемане на съществуващия терен

Заснемането на необходимите теренни данни да се извърши от опорния полигон, като гъстотата на точките от заснемането да отговарят на нуждите за набелязаното проектиране.

1.3. Предаване на опорния полигон и нивелачните репери

Опорният полигон и нивелачните репери да се предадат на Възложителя, за което да се състави протокол.

2. Насоки на техническото решение

2.1. Ситуационно и нивелетно решение

Обхватът на Работния проект да е с посочените в т.II. строителни дължини.

Проектното трасе на улиците да е съобразено с действуващите регулационни планове на с.Конаре и с.Паничерево, Община Гурково.

Проектните надлъжни наклони да бъдат съобразени с Работните изисквания на „Наредба № 2 от 29 юни  2004 г. за планиране и проектиране на комуникационно-транспортни системи на урбанизираните територии”.

Нивелетното решение да позволява: нормално отводняване на участъците, максимално използване на съществуващите положени пластове на настилката и по възможност максимално използване на съществуващите бордюри.

Бордюрните линии да се изпълнят с видими бетонови бордюри с височина 15см.

2.2. Работни параметри и габарити

Проектът за трасетата да се изработи с Работни параметри за улица от второстепенната улична мрежа - обслужваща VI-ти клас за проектна скорост  Vпр=30 км/час, поради наличието на съществуващи застройки.

Габаритът на уличните участъци да е съгласно утвърдените регулационни планове на с.Конаре и с.Паничерево, Община Гурково.

Минимален радиус на бордюрните криви в кръстовище - 3.00 метра.

2.3. Пътна настилка

Конструирането и оразмеряването на пътната настилка да се извърши за категория на движението „средно”, като посочената се предвиди за изпълнение с цялата дебелина в участъците, предвидени за локални ремонти. В останалите части, където не се налагат такива, да се използуват максимално положените пластове.

2.4. Отводняване

Да се предвиди изпълнението на надеждна отводнителна система за отвеждане на повърхностните води, попадащи в разработваните участъци.

IV. ДРУГИ ИЗИСКВАНИЯ

1. Нормативни документи

При проектирането да се спазват Работните изисквания, заложени в Техническата спесификация на АПИ от 2014 г, „Норми за проектиране на пътища” (Приложение към чл. 4 от Наредба № 1 от 26 май 2000 г. за проектиране на пътища), Наредба № 2 от 29 юни  2004 г. за планиране и проектиране на комуникационно-транспортни системи на урбанизираните територии, както и всички останали нормативни документи, действуващи към момента и имащи отношение към разработката.

Ако в процеса на проектиране възникнат въпроси, неизяснени в настоящето Техническо задание, както и такива, свързани с изключения от нормативните документи, да се уведоми Възложителя и се иска неговото съгласуване.

2. Проектна документация

Проектната документация да се представи в обем и съдържание за Работен проект: обяснителна записка, количествени сметки за видовете работи, графични материали - чертежи с детайли към тях и всички подробности, отнасящи се за набелязаното строителство,

и да е съставена от следните части:

- Геодезическо заснемане

- Пътна

- План за управление на строителните отпадъци

- План за безопасност и здраве

- Временна и постоянна организация на движението

3. Предаване на проекта

Работният проект да се комплектова и предаде на Възложителя в 5 (пет) еднообразни екземпляра на хартиен носител и 1 бр. на електронен носител.

Съставил:..................................

( ............................. )