УТВЪРЖДАВАМ :

(Кмет на Община Гурково)

## Т Е Х Н И Ч Е С К О   З А Д А Н И Е

З А   П Р О Е К Т И Р А Н Е

Възложител :	  Община Гурково

Обект:		  Рехабилитация на общински път  szr 1023 /ii-55/

паничерево – граница община /гурково –

николаево/ - едрево – елхово – граница община

/николаево – мъглиж/ - /iii – 5007/ и

общински път  szr 2101 /iii – 5007/ николаево –

граница община / николаево – гурково / - брестова

– дворище – жьлтопоП от км.2+900 до км.4+900./

Фаза:			  Работен проект

Местоположение:     Община Гурково, Старозагорска област

Характер на терена: Планински

I. Основание и цел на проекта

Общинските пътища SZR 1023 и  SZR 2101 са важни транспортни връзки на посочените населени места помежду им и с общинския и областен център и община Николаево. Състоянието на пътните участъци по отношение на настилка, равност, отводняване и обезопасяване е лошо.

Целта на проекта е да се изготви на Работен проект за ремонт на посочените пътни участъци, с цел привеждането им в експлоатационни условия за нормалното провеждане на пътното движение.

II. Досегашни разработки

Към настоящия момент няма данни за извършени предишни разработки за ремонт на разглежданите пътни участъци.

# ІІІ. Значение и състояние на съществуващите пътни участъци

1. Транспортно значение на пътя

Общински път  SZR 1023 / II -55/Паничерево – граница Община /Гурково –Николаево/ - Едрево – Елхово – граница Община  /Николаево – Мъглиж/ - / III – 5007/ и Общински път  SZR 2101 / III – 5007/ Николаево – граница Община / Николаево – Гурково / - Брестова – Дворище – Жьлтопоп от км.2+900 до км.4+900./ са важни транспортни връзки на посочените населени места помежду им и с общинския и областен център и община Николаево.

# 2. Състояние на съществуващият път

# Разглежданите участъци са с асфалтобетонова настилка. Пътищата се намират в незадоволително състояние по отношение на отводняването и в лошо състояние по отношение на равността. На много места съществуващите напречни наклони са нулеви или дори с обратни виражи дори в прав участък.

# Повърхността на асфалтовото покритие в ограничени участъци са в сравнително добро състояние, както и пътното тяло като цяло, изключвайки следните констатирани дефекти:

# * масово преобладават единични дупки и нарушена цялост на повърхността на асфалтобетоновото покритие.

# * локални видими надлъжни и напречни деформации на настилката, засилващи особено напречната и неравност.

# * недостатъчен напречен наклон на повърхността на пътната настилка.

# * разкъртени, пропаднали и „изядени” краища на настилката.

# *  надлъжни, напречни и мрежовидни пукнатини.

# * на места недостатъчни ширини на настилката, както и на банкетите, водещо до недостатъчен габарит.

# * банкети, обрасли с ниско- и средностеблена растителност, навлезла в и отнела част от платното за движение.

# *  лошо или компрометирано през времето на експлоатация отводняване на пътя, довело до значителни деформации и повреди не само на настилката и банкетите, но и на цялото пътно тяло.

IV. Основни изисквания към проекта

Дължината на третираните от Проекта участъци са по около 2000 метра за всеки път (SZR 1023 и SZR 2101) , като началната и крайната точки се уточняват предварително с Възложителя, за което се съставя Протокол.

1. Полско-измервателни работи

1.1. Опорен полигон и височинна основа

Да се положи трайно стабилизиран опорен геодезически полигон за координиране и трасиране на новото трасе на пътя (координатна система 1970 г. - пълни координати, височинна система - Балтийска). Изборът на точките от опорния полигон да се извърши на подходящо защитено място извън обхвата на бъдещото пътно тяло с оглед запазването им при строителството и бъдещата експлоатация на пътя. Минималният брой точки от опорния полигон да бъдат 3 (три) на километър, като при необходимост се сгъстят.

Да се създаде височинна основа от трайно стабилизирани нивелачни репери извън обсега на пътното тяло, които да бъдат минимум 2 (два) на километър на стабилна съществуваща основа. Нивата на нивелачните репери да бъдат определени чрез геометрична нивелация. Нивата на точките от опорния полигон да са обвързани с нивелачните репери.

1.2. Заснемане на съществуващият път

Заснемането на данните за пътя (настилка, банкети, мостове, малки съоръжения, принадлежности, сервитут, стълбове, линии, подземни комуникации и други) и прилежащите терени да се извърши от опорния полигон. Гъстотата на точките от заснемането да отговаря на нуждите за набелязаното проектиране.

От извършеното заснемане да се създадат кадастрална основа и триизмерен цифров модел, от който да се извлекат необходимите данни за същинското проектиране, а именно: ситуация, надлъжен профил, напречни профили, отводняване, мостове, водостоци, количествени сметки и други.

1.3. Отлагане на точките от трасето на пътя

Всички пикетни точки по оста и тези в обхвата на пътя да бъдат изчислени и обвързани с опорния полигон. Да се изработи Геодезически проект за отлагане на трасето на пътя с полярни координати (елементи на пътния полигон, главни и подробни точки в оста), от опорния полигон.

1.4. Предаване на опорния полигон и нивелачните репери

Опорният полигон и нивелачните репери да бъдат и на “електронен носител” и се предадат на отговорно пазене на Община Гурково, за което да се състави Протокол. Опорният полигон ще се използува и за бъдещото поддържане на пътния участък.

2. Насоки на техническото решение

2.1. Ситуационно и нивелетно решение

Да се оптимизират съществуващите ситуация и нивелета на пътното трасе, като в процеса на работа се проучат подходящи вариантни решения в участъка,  осигурявящи подходящо свързване  на прилежащите съществуващи пътни отсечки.

2.2. Работен параметри и габарити

Проектът на пътя да се изработи с Работни параметри за път четвърти клас за проектна скорост Vпр=30 км/час

# - минимален радиус на хоризонтална крива                - R=25 м. при q= 7 %

# - минимален радиус на изпъкнали вертикални криви - R=900 м.

# - минимален радиус на вдлъбнати вертикални криви - R=500 м.

- максимален надлъжен наклон  7%

Габаритът на съществуващия път да се запази.

2.3. Пътна настилка

Да се използват максимално ширината и носимоспособността на съществуващата настилка, като се предвидят необходимите предварителни ремонтни работи. Конструирането и оразмеряването на пътната настилка да се извърши за категория на движението „средно”. Конструкцията на приетата настилка да бъде съобразена с действуващите към момента Норми и стандарти.

3.Съоръжения на други ведомства

Да се предвидят реконструкции на съоръженията на други ведомства в случаи на

засягането им с набелязаното строителство, като се направят съгласувания със заинтересованите ведомства.

4. Безопасност на движението

Да се изготви проект за сигнализация с пътни знаци и пътна маркировка съгласно Закона за движението по пътищата и наредбите към него.

V.  Други изисквания

1. Нормативни документи

При проектирането да се спазват Работните изисквания, заложени в Техническата спесификация на АПИ-2014 г. и „Норми за проектиране на пътища” (Приложение към чл. 4 от Наредба № 1/26.05.2000 г. за проектиране на пътища), както и всички останали нормативни документи, включително и за другите части на проекта, действуващи към момента.

Ако в процеса на проектиране възникнат въпроси, неизяснени в настоящето Техническо задание, както и такива, свързани с изключения от нормативните документи, да се уведоми Възложителя и се иска неговото съгласие.

# 2. Проектна документация

# Проектната документация да се представи в обем и съдържание за Работен проект (обяснителна записка, обобщена и подробни количествени сметки, таблици, изчисления, чертежи и детайли към тях и други). и да е съставена от следните части:

# Геодезическо заснемане

# Пътна

# План за управление на строителните отпадъци

# План за безопасност и здраве

Временна и постоянна организация на движението

3. Предаване на проекта

Работният проект да се комплектова и предаде на Възложителя в 5 (пет) еднообразни екземпляра на хартиен носител и 1 бр. на електронен носител.

Съставил :

/                                   /