УТВЪРЖДАВАМ: …………….........…....……....

( Кмет на Община Гурково )

Т Е Х Н И Ч Е С К О   З А Д А Н И Е

З А   П Р О Е К Т И Р А Н Е

Обект:		  РЕКОНСТРУКЦИЯ и рехабилитация НА УЛИЧНАТА МРЕЖА

ОТ РЕГУЛАЦИЯТА НА гр.гурково

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: 	  ОБЩИНА ГУРКОВО

Фаза:			  Работен проект

Местоположение:    Община ГУРКОВО, СТАРОЗАГОРска област

Характер на терена: Равнинен

I. Основание и цел на проекта

Настоящият проект за реконструкция и рехабилитация на посочените участъци от уличната мрежа на гр.Гурково се налага поради лошото състояние на съществуващите трасета по отношение на тротоарна настилка, нивелета, пътна настилка и отводняване.

Целта на разработката е да се реконструират по-долу цитираните участъци, като проектното решение, съобразено със съществуващите дадености и регулационния план на населеното място, създаде условия за нормално и безопасно провеждане на движението на пешеходци и МПС във вече реконструираните участъци по време на експлоатация.

II. обхват на проекта с необходими ремонтни работи

Проектните работи е необходимо да обхванат посочените участъци от улици, като се акцентира на следните ремонтни работи:

УЛ. филип тотю

Дължина на участъка – 395м, от о.т.81 – о.т.153.

Има положени настилка на основа и бордюри. Настилката е в много лошо състояние, също и около 30% от положените бордюри.

Ремонтни работи:

Направа на нова пътна настилка с основа. Ремонт на компрометираните положени бордюри.

В обхвата на тротоарите да се изпълни тротоарна настилка.

УЛ. гео милев

Дължина на участъка – 195м, от о.т.29 – о.т.31.

Няма положени настилка и бордюри.

Ремонтни работи:

Направа на нова пътна настилка (основа и асфалтобетонови пластове).

Полагане на нови бордюри.

В обхвата на тротоарите да се изпълни тротоарна настилка.

УЛ. надежда

Дължина на участъка – 152м, от о.т.13 – о.т.11.

Изпълнени настилка и бордюри. Настилката е в лошо състояние.

Ремонтни работи:

Направа на нова пътна настилка (асфалтобетонови пластове).

Ремонт на бордюри.

В обхвата на тротоарите да се изпълни тротоарна настилка.

УЛ. кокиче

Дължина на участъка – 105м, от о.т.75 – о.т.76.

Има положени настилка на основа с асфалтобетоново покритие и бордюри. Настилката е в  лошо състояние. Няма изпълнени тротоари.

Ремонтни работи:

Направа на нова пътна настилка (асфалтобетонови пластове) с използване на същ. основа. Ремонт на компрометираните положени бордюри.

В обхвата на тротоарите да се изпълни тротоарна настилка.

УЛ. хаджи димитър асенов

Дължина на участъка – 160м, от о.т.77 – о.т.80.

Няма положени настилка и бордюри.

Ремонтни работи:

Направа на нова пътна настилка (основа и асфалтобетонови пластове).

Полагане на нови бордюри.

В обхвата на тротоарите да се изпълни тротоарна настилка.

УЛ. бачо киро

Дължина на участъка – 106м, от о.т.1094 – о.т.93.

Има положени настилка с асфалтобетоново покритие, бордюри. Настилката е в много лошо състояние.

Ремонтни работи:

Направа на нова пътна настилка (асфалтобетонови пластове) с използване на същ. основа.

В обхвата на тротоарите да се изпълни тротоарна настилка.

УЛ. христо смирненски

Дължина на участъка – 172м, от о.т.24 – о.т.1021 и от о.т.22 – о.т.23.

Има положени настилка с асфалтобетоново покритие, бордюри.

Настилката е в много лошо състояние.

Ремонтни работи:

Направа на нова пътна настилка (асфалтобетонови пластове) с използване на същ. основа.

В обхвата на тротоарите да се изпълни тротоарна настилка.

УЛ. бузлуджа

Дължина на участъка – 162м, от о.т.79 – о.т.75.

Има положени асфалтобетонова настилка, бордюри и тротоари.

Пътната настилка и тротоарите са в лошо състояние.

Ремонтни работи:

Направа на нова пътна настилка (асфалтобетонови пластове) с използване на същ. основа. Ремонт на компрометираните положени бордюри.

Ремонт на тротоарната настилка.

УЛ. любен каравелов

Дължина на участъка – 234м, от о.т.27 – о.т.14.

Има положени основа на настилката и бордюри. Настилката е в лошо състояние.

Ремонтни работи:

Направа на нова пътна настилка (асфалтобетонови пластове) с използване на същ. основа. Ремонт на компрометираните положени бордюри.

В обхвата на тротоарите да се изпълни тротоарна настилка.

УЛ. шести септември

Дължина на участъка – 305м, от о.т.72 – о.т.74.

Има положени основа на настилката и бордюри. Настилката е в лошо състояние.

Ремонтни работи:

Направа на нова пътна настилка (асфалтобетонови пластове) с използване на същ. основа. Ремонт на компрометираните положени бордюри.

В обхвата на тротоарите да се положи тротоарна настилка.

УЛ. кольо фичето

Дължина на участъка – 195м, от о.т.119 – о.т.74.

Има положени основа на настилката и бордюри. Настилката е в лошо състояние.

Ремонтни работи:

Направа на нова пътна настилка (асфалтобетонови пластове) с използване на същ. основа. Ремонт на компрометираните положени бордюри.

В обхвата на тротоарите да се положи тротоарна настилка.

УЛ. стоян груйчев

Дължина на участъка – 152м, от о.т.18 – о.т.16.

Има положени основа на настилката и бордюри. Настилката е в лошо състояние.

Ремонтни работи:

Направа на нова пътна настилка (асфалтобетонови пластове) с използване на същ. основа. Ремонт на компрометираните положени бордюри.

В обхвата на тротоарите да се положи тротоарна настилка.

УЛ. бенковски

Дължина на участъка – 150м, от о.т.35 – о.т.40.

Има положени основа на настилката и бордюри. Настилката е в лошо състояние.

Ремонтни работи:

Направа на нова пътна настилка (асфалтобетонови пластове) с използване на същ. основа. Ремонт на компрометираните положени бордюри.

В обхвата на тротоарите да се положи тротоарна настилка.

УЛ. атанас манчев

Дължина на участъка – 275м, от о.т.85 – о.т.66.

Има положени основа на настилката и бордюри. Настилката е в лошо състояние.

Ремонтни работи:

Направа на нова пътна настилка (асфалтобетонови пластове) с използване на същ. основа. Ремонт на компрометираните положени бордюри.

В обхвата на тротоарите да се положи тротоарна настилка.

УЛ. хан аспарух

Дължина на участъка – 363м, от о.т.150 – о.т.159.

Има положени основа на настилката. Настилката е в лошо състояние.

Ремонтни работи:

Направа на нова пътна настилка – основен и асфалтобетонови пластове.

Доставка и полагане на бордюри.

В обхвата на тротоарите да се положи тротоарна настилка.

УЛ. патриарх евтимий

Дължина на участъка – 177м, от о.т.1094 – о.т.151.

Има положени бордюри,основа на настилката и тротоари.

Посочените са в лошо състояние.

Ремонтни работи:

Направа на нова пътна настилка – асфалтобетонови пластове.

Ремонт на компрометираните положени бордюри.

В обхвата на тротоарите да се ремонтира тротоарната настилка.

УЛ. васил левски

Дължина на участъка – 146м, от о.т.25 – о.т.1019.

Има положени бордюри, настилка и тротоари.

Посочените са в лошо състояние.

Ремонтни работи:

Направа на нова пътна настилка – асфалтобетонови пластове.

Ремонт на компрометираните положени бордюри.

В обхвата на тротоарите да се положи нова тротоарна настилка.

УЛ. отец паисий

Дължина на участъка – 265м, от о.т.74 – о.т.28.

Има положени бордюри – в лошо състояние, няма настилка, тротоари – един в лошо състояние.

Ремонтни работи:

Направа на нова пътна настилка – основа и асфалтобетонови пластове.

Ремонт на компрометираните положени бордюри.

В обхвата на тротоарите да се положи нова тротоарна настилка.

УЛ. дъбрава

Дължина на участъка – 198м, от о.т.207 – о.т.209.

Има положени основа на настилката. Настилката е в лошо състояние.

Ремонтни работи:

Направа на нова пътна настилка – основен и асфалтобетонови пластове.

Доставка и полагане на бордюри.

В обхвата на тротоарите да се положи тротоарна настилка.

УЛ. михаил греков

Дължина на участъка – 1593м – в регулация.

Изпълнени настилка, бордюри и тротоар едностранно.

Настилката и тротоара са в недобро състояние.

Ремонтни работи:

Направа на ново асфалтобетоново покритие по уличното платно.

Ремонт на бордюри.

Ремонт на съществуващата  тротоарна настилка.

От ляво да се проучи и предвиди изпълнението на  велоалея.

III. Основни изисквания към проекта

1. Полско-измервателни работи

1.1. Опорен полигон и височинна основа

Да се положи стабилизиран опорен Геодезически полигон за заснемане и отлагане      ( координатна система 1970 г. ; пълни координати, височинна система – Балтийска ).

Изборът на точките от опорния полигон да се извърши на подходящо защитено място, с оглед запазването им при строителството и бъдещата експлоатация.

Да се създаде височинна основа от стабилизирани нивелачни репери.

Нивата на точките от опорния полигон да са обвързани с нивелачните репери.

1.2. Заснемане на съществуващия терен

Заснемането на необходимите теренни данни да се извърши от опорния полигон, като гъстотата на точките от заснемането да отговарят на нуждите за набелязаното проектиране.

1.3. Предаване на опорния полигон и нивелачните репери

Опорният полигон и нивелачните репери да се предадат на Възложителя, за което да се състави протокол.

2. Насоки на техническото решение

2.1. Ситуационно и нивелетно решение

Обхватът на Работния проект да е с посочените в т.II. строителни дължини.

Проектното трасе на улиците да е съобразено с действуващия регулационен план на  гр. Гурково.

Проектните надлъжни наклони да бъдат съобразени с Работните изисквания на „Наредба № 2 от 29 юни  2004 г. за планиране и проектиране на комуникационно-транспортни системи на урбанизираните територии”.

Нивелетното решение да позволява: нормално отводняване на участъците, максимално използване на съществуващите положени пластове на настилката и по възможност максимално използване на съществуващите бордюри.

Бордюрните линии да се изпълнят с видими бетонови бордюри с височина 15см.

2.2. Работни параметри и габарити

Проектът за трасетата да се изработи с Работни параметри за улица от второстепенната улична мрежа - обслужваща VI-ти клас за проектна скорост  Vпр=30 км/час, поради наличието на съществуващи застройки.

По-важните Работни параметри са:

- минимален радиус на хоризонтална крива                -  R = 60 м. при q = - 2.5 %

- минимален радиус на изпъкнали вертикални криви – R = 300 м.

- минимален радиус на вдлъбнати вертикални криви -  R = 200 м.

Габаритът на уличните участъци да е съгласно утвърдения регулационен план на гр.Гурково.

Минимален радиус на бордюрните криви в кръстовище - 3.00 метра.

2.3. Пътна настилка

Конструирането и оразмеряването на пътната настилка да се извърши за категория на движението „средно”, като посочената се предвиди за изпълнение с цялата дебелина в участъците, предвидени за локални ремонти. В останалите части, където не се налагат такива, да се използуват максимално положените пластове.

2.4. Отводняване

Да се предвиди изпълнението на надеждна отводнителна система за отвеждане на повърхностните води, попадащи в разработваните участъци.

IV. ДРУГИ ИЗИСКВАНИЯ

1. Нормативни документи

При проектирането да се спазват Работните изисквания, заложени в Техническата спесификация на АПИ от 2014 г, „Норми за проектиране на пътища” (Приложение към чл. 4 от Наредба № 1 от 26 май 2000 г. за проектиране на пътища), Наредба № 2 от 29 юни  2004 г. за планиране и проектиране на комуникационно-транспортни системи на урбанизираните територии, както и всички останали нормативни документи, действуващи към момента и имащи отношение към разработката.

Ако в процеса на проектиране възникнат въпроси, неизяснени в настоящето Техническо задание, както и такива, свързани с изключения от нормативните документи, да се уведоми Възложителя и се иска неговото съгласуване.

2. Проектна документация

Проектната документация да се представи в обем и съдържание за Работен проект: обяснителна записка, количествени сметки за видовете работи, графични материали - чертежи с детайли към тях и всички подробности, отнасящи се за набелязаното строителство,

и да е съставена от следните части:

- Геодезическо заснемане

- Пътна

- План за управление на строителните отпадъци

- План за безопасност и здраве

- Временна и постоянна организация на движението

3. Предаване на проекта

Работният проект да се комплектова и предаде на Възложителя в 5 (пет) еднообразни екземпляра на хартиен носител и 1 бр. на електронен носител.

Съставил:..................................

( ............................. )