ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

I.Местоположение

1. Спортна площадка с фитнес уреди на открито в с. Конаре, общ. Гурково ще бъде разположена в УПИ XVI-786 в кв. 39 по регулационния план на с. Конаре, а съгласно кадастралната карта ПИ с идентификатор 38203.501.786, с площ  343 кв. м. по КК на с.Конаре, с начин на трайно ползване – за други видове спорт.

Строежът е пета категория, съгласно чл. 10, ал. 1, т. 6 от Наредба № 1 от 30 юли 2003 г. за Номенклатурата на видовете строежи и чл.137, ал. 1, т. 5, б.“а“ от Закон за устройство на територията (ЗУТ).

2. Спортна площадка в с.Паничерево, ПИ 22767.501.663 по КК на с.Паничерево, УПИ I в кв. 72 по ПР на с.Паничерево, община Гурково, област Ст.Загора. Имотът е отреден за обществено ползване.

Строежът е четвърта категория, съгласно чл. 10, ал. 1, т. 6 от Наредба № 1 от 30 юли 2003 г. за Номенклатурата на видовете строежи и чл.137, ал. 1, т. 5, б.“а“ от Закон за устройство на територията (ЗУТ).

II. Характеристика, проектно  и технологично решение

      - Спортна площадка в с. Паничерево – разработката обхваща северозападната половина на имота, където ще се благоустрои и ще се създаде активна спортна среда. Достъпът се осъществява от прилежаща улица от север. Инвестиционния проект обхваща следните дейности:

- Изграждане на ограда от оградни пана;

- Обособяване на места за отдих, игра на шах;

- Изграждане на алейна мрежа с озеленяване и благоустрояване;

- Обособяване на площадка за спорт върху ударопоглъщаща настилка, чрез поставяне на съоръжения за фитнес на открито и маси за игра на тенис;

- Изпълнение на парково осветление;

- Поставяне на паркова мебел;

За изграждането на спортната площадка е необходимо да се извършат следните строително-монтажни работи: формиране на земна основа за настилки; изпълнение на настилка за алеи и за спортна площадка; доставка и монтаж на спортни съоръжения и паркови елементи;

При разработване на настоящия технически проект са спазени изискванията на заданието за проектиране и действащата нормативна база, а именно:

- Закон за устройство на територията;

- Наредба № 7 от 22.12.2003 г. за правила и нормативи за устройството на отделните видове територии и устройствени зони;

- Наредба № 6 от 26 ноември 2003 г. за изграждане на достъпна среда в урбанизираните територии;

- Наредба № 4 от 1 юли 2009 г. за проектиране, изпълнение и поддържане на строежите в съответствие с изискванията за достъпна среда за населението, включително за хората с увреждания;

- Наредба № Із-1971/29.10.2009 г. за строително- техническите правила и норми за осигуряване при пожар;

Достъпът до спортната площадка ще бъде свободен.

В обхвата на настоящата обществена поръчка са залегнали следните строителни работи, за постигане целите на проекта:

| № | Описание на строително-монтажните работи, оборудване и/или обзавеждане | Мярка | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
|  | I. ЧАСТ АРХИТЕКТУРА |  |  |
| № | Наименование | М-ка | Количество |
| 1 | Направа на изкоп за нови настилки | м3 | 55,00 |
| 2 | Формиране на земната основа | м2 | 250,00 |
| 3 | Метално пано - 195/160см | бр. | 35,00 |
| 4 | Метално пано - 185/160см | бр. | 11,00 |
| 5 | Метално пано - 145/160см | бр. | 2,00 |
| 6 | Метално пано - 265/160см | бр. | 1,00 |
| 7 | Врата двукрила 2x90/200см. | бр. | 1,00 |
| 8 | Доставка и полагане на трамбована баластра 35см | м3 | 35,00 |
| 9 | Полагане на неплътен асфалтобетон - 6см | м2 | 100,00 |
| 10 | Полагане на неплътен асфалтобетон - 4см | м2 | 100,00 |
| 11 | Доставка и полагане на трамбована баластра 35см | м3 | 49,35 |
| 12 | Армирана бетонова настилка - 10см | м3 | 14,10 |
| 13 | Доставка и полагане на ударопоглъщащи каучукови плочи - 40/40/4см | м2 | 141,00 |
| 14 | Доставка, полагане и уплътняване на трошен камък фракция 0,04-0,18-15см | м3 | 0,45 |
| 15 | Доставка и полагане на плочи 60/30/5см върху пясъчна възглавница фракция 0,000-0,04 с дебелина 4см | м2 | 3,00 |
| 16 | Полагане на ипрегниращ грунд по видими бетонови стени | м2 | 8,40 |
| 17 | Доставка и полагане на бетонови шапки за подпорни стени 60/30/4см | м | 28,00 |
| 18 | Доставка и полагане на магистрални бетонови бордюри 15/25/100 върху подложен бетон В15 | м | 91,00 |
| 19 | Доставка и полагане на пътна ивица - 50/10/25см върху подложен бетон В15 | м | 5,60 |
| 20 | Доставка на 2 броя пейки с маса за шах (150/75см) | бр. | 3,00 |
| 21 | Доставка на пейки | бр. | 7,00 |
| 22 | Доставка и монтаж на кошче | бр. | 5,00 |
| 23 | Лост | бр. | 1,00 |
| 24 | Лост-успоредка | бр. | 1,00 |
| 25 | Маса за игра "тенис на маса" | бр. | 1,00 |
|  | II. ЧАСТ КОНСТРУКТИВНА |  |  |
| 1 | Машинен изкоп на земни почви | м3 | 200,00 |
| 2 | Кофраж на плътна част ограда и подпорна стена | м2 | 305,00 |
| 3 | Доставка и полагане на подложен бетон С6/8 | м3 | 3,50 |
| 4 | Доставка и полагане на бетон клас С16/20 | м3 | 43,00 |
| 5 | Доставка и полагане на армировка клас В420 | кг | 2 820,00 |
| 6 | Доставка и монтаж на стоманени профили | кг | 765,00 |
| 7 | Скрепитени елементи анкер HILTI HST M10x90/10 | бр. | 200,00 |
|  | III. ЧАСТ ЕЛЕКТРИЧЕСКА |  |  |
| 1 | Доставка на табло - Тосв.,по схема | бр. | 1,00 |
| 2 | Доставка и монтаж на стоманотръбен пилон ф108мм, h=3m | бр. | 1,00 |
| 3 | Доставка и монтаж на стълб ст.тр. за улично осветление, за един осветител, H=5.5m | бр. | 7,00 |
| 4 | Трасиране на кабелна линия в равнинен терен | км | 0,083 |
| 5 | Направа на изкоп 0,8/0,4м със зариване и трамбоване | м | 83,00 |
| 6 | Доставка и полагане на кабел тип СВТ 3х4мм2 в изкоп | м | 50,00 |
| 7 | Доставка и полагане на кабел тип СВТ 3х6мм2 в изкоп | м | 65,00 |
| 8 | Доставка и полагане на кабел тип СВТ 3х1,5мм2 в изкоп | м | 50,00 |
| 9 | Доставка и полагане на PVC лента "Внимание ЕЛ.Кабел" | м | 83,00 |
| 10 | Доставка и полагане на гофрирана PVC тр.ф40 във фундамент на уличен осветител | м | 20,00 |
| 11 | Доставка и полагане на гофрирана PVC тр.ф40 по метална конструкция | м | 5,00 |
| 12 | Направа на суха разделка на кабел НН за три жила | бр. | 30,00 |
| 13 | Монтаж на табло на пилон, вкл.крепежи | бр. | 1,00 |
| 14 | Направа на заземление с един кол 63/63/36-1,5м | бр. | 8,00 |
| 15 | Доставка, монтаж и подвързване на LED уличен осветител 30W,l IP65 | бр. | 7,00 |
| 16 | Доставка и монтаж на кабелни марки | бр. | 2,00 |
| 17 | Доставка и монтаж на съединителна кутия с предпазител за стълбово - улично осветление с АП 1р-6А | бр. | 7,00 |
| 18 | Направа на изпитвания на кабел тип СВТ 3х4мм2 | бр. | 4,00 |
| 19 | Направа на изпитвания на кабел тип СВТ 3х6мм2 | бр. | 4,00 |
| 20 | Направа на изпитвания на заземление с един кол | бр. | 8,00 |
| 21 | Извозване и изхвърляне на земни маси | м3 | 10,00 |

      - Спортна площадка с фитнес уреди на открито в с. Конаре – имотът е почти равнинен. Достъпът се осъществява от прилежаща улица от север. Проектът обхваща следните видове дейности:

- обособяване на площадка за фитнес на открито върху ударопоглъщаща настилка, изграждане на алейна мрежа с озеленяване и благоустрояване в зоната около съоръженията;

- обособяване на места за отдих;

- изпълнение на районно осветление около спортната площадка;

- поставяне на съоръжения за фитнес и паркова мебел (пейки и кошчета за отпадъци);

За изграждането на спортната площадка е необходимо да се извършат следните строително-монтажни работи: предварителна подготовка на терена; изпълнение на настилка от вибропресовани павета за алеи; изпълнение на бетонова плащадка с покритие от ударопоглъщащи плочи; доставка и монтаж на спортни съоръжения и паркови елементи;

При разработване на настоящия технически проект са спазени изискванията на заданието за проектиране и действащата нормативна база, а именно:

- Закон за устройство на територията;

- Наредба № 7 от 22.12.2003 г. за правила и нормативи за устройството на отделните видове територии и устройствени зони;

- Наредба № 6 от 26 ноември 2003 г. за изграждане на достъпна среда в урбанизираните територии;

- Наредба № 4 от 1 юли 2009 г. за проектиране, изпълнение и поддържане на строежите в съответствие с изискванията за достъпна среда за населението, включително за хората с увреждания;

- Наредба № Із-1971/29.10.2009 г. за строително- техническите правила и норми за осигуряване при пожар;

Достъпът до спортната площадка ще бъде свободен. От предвидената за изграждане спортна площадка ще може да се възползва цялото население на с.Конаре. Отпадъците ще се събират на определени и означени за това места, съгласно производствените, санитарните и противопожарните изисквания.

В обхвата на настоящата обществена поръчка са залегнали следните строителни работи, за постигане целите на проекта:

| № | Описание на строително-монтажните работи, оборудване и/или обзавеждане | Мярка | Kоличество |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ЧАСТ АРХИТЕКТУРА |  |  |
|  | ДЕМОНТАЖНИ РАБОТИ |  |  |
| 1 | Разваляне на асфалтова настилка - 10см | м2 | 130,00 |
| 2 | Демонтаж на съществуващи бордюри | м | 26,00 |
| 3 | Изнасяне, извозване и депониране на строителни отпадъци | м3 | 15,60 |
|  | ЗЕМНИ РАБОТИ - без.коеф.на разбухване |  |  |
| 4 | Направа на изкоп за нови настилки | м3 | 75,00 |
| 5 | Формиране на земна основа - ръчно | м2 | 205,00 |
| 6 | Изнасяне, извозване и депониране на строителни отпадъци | м3 | 75,00 |
|  | НАСТИЛКИ |  |  |
| Настилка алеи - вибропресовани павета 20/20/6см, 10/10/6см |  |  |  |
| 7 | Доставка, полагане и уплътняване на трошен камък фракция 0,04-0,18 -15см | м3 | 15,30 |
| 8 | Доставка, полагане и уплътняване на пясъчна възглавница фракция 0,00-0,04 -4см | м3 | 4,08 |
| 9 | Доставка и полагане на вибробетонови павета - 20/10/6см. | м2 | 102,00 |
| Настилка за фитнес на открито |  |  |  |
| 10 | Доставка на трамбована баластра 35см | м3 | 35,00 |
| 11 | Армирана бетонна настилка - 10см | м3 | 10,00 |
| 12 | Доставка и полагане на ударопоглъщащи каучукови плочи - 40/40/4см | м2 | 100,00 |
| Настилка за плочопътека на тревна фуга |  |  |  |
| 13 | Доставка, полагане и уплътняване на трошен камък фракция 0,04-0,18 - 15см | м3 | 0,30 |
| 14 | Доставка, полагане и уплътняване на пясъчна възглавница фракция 0,00-0,04 -4см | м3 | 0,08 |
| 15 | Доставка и полагане на плочи - 40/40/5см. | м2 | 2,00 |
| Бордюри |  |  |  |
| 16 | Доставка и полагане на пътна ивица - 50/10/25см върху подложен бетон В15 | м | 20,00 |
| 17 | Доставка и полагане на градински бетонов бордюр 8/16/50 върху подложен бетон В15 | м | 90,00 |
| СЪОРЪЖЕНИЯ ПО ДЕТАЙЛ |  |  |  |
| 18 | Доставка на пейки | бр. | 4,00 |
| 19 | Доставка и монтаж на кошче | бр. | 3,00 |
| Доставка и монтаж на фитнес уреди |  |  |  |
| 20 | Лост | бр. | 1,00 |
| 21 | Лост-успоредка | бр. | 1,00 |
| 22 | Лежанка и колело | бр. | 1,00 |
|  | ЧАСТ ЕЛЕКТРИЧЕСКА |  |  |
| 1 | Доставка на табло - Тосв., по схема | бр. | 1,00 |
| 2 | Доставка и монтаж на стълб ст.тр. за улично осветление с един осветител, Н=5м | бр. | 4,00 |
| 3 | Направа на фундамент за уличен осветител | бр. | 4,00 |
| 4 | Трасиране на кабелна линия в равнинен терен | км | 0,05 |
| 5 | Направа на изкоп 0,4/0,4м със зариване и трамбоване | м | 48,00 |
| 6 | Доставка и полагане в бетонен фундамент на гофрирана PVC тр. Ф 40/3,2 | м | 8,00 |
| 7 | Доставка на бетон тип В12,5 | м3 | 4,00 |
| 8 | Доставка и полагане на бетонен кожух на PVC тр. Ф70 | м | 48,00 |
| 9 | Доставка и полагане на PVC лента "Внимание ел.кабел" | м | 48,00 |
| 10 | Доставка и изтегляне на кабел СВТ 3х6мм2 в PVC тр. Ф70 | м | 70,00 |
| 11 | Доставка и изтегляне на кабел СВТ /3х1,5/мм2 в стълб за улично осветление | м | 24,00 |
| 12 | Направа на суха разделка на кабел 3х6мм2 | бр. | 8,00 |
| 13 | Направа на суха разделка на кабел 3х1,5мм2 | бр. | 8,00 |
| 14 | Доставка и монтаж на стоманотръбен пилон Ф133 мм, Н=9м | бр. | 1,00 |
| 15 | Доставка и изтегляне на кабел тип AL/R 2х16 мм2 | м | 20,00 |
| 16 | Доставка и монтаж на клема опъвателна за усукан проводник 2- 4х(6-25) мм2 | бр. | 2,00 |
| 17 | Доставка и монтаж на конзола за опъвателна клема | бр. | 1,00 |
| 18 | Доставка и монтаж на разклонителни клеми за усукан проводник | бр. | 2,00 |
| 19 | Монтаж на табло на пилон, вкл.крепежи - труд | бр. | 1,00 |
| 20 | Подвързване на кабел тип AL/R 2x16мм2 в табло - труд | бр. | 1,00 |
| 21 | Направа на заземление с един кол 63/63/6-1,5м | бр. | 6,00 |
| 22 | Доставка, монтаж и подвързване на LED осветител 30W | бр. | 4,00 |
| 23 | Доставка и монтаж на кабелни марки | бр. | 2,00 |
| 24 | Доставка и монтаж на съединителна кутия с предпазител за стълбово - улично осветление с АП 1р-6А | бр. | 4,00 |
| 25 | Направа на изпитвания на кабел тип СВТ 3х6 мм2 | бр. | 4,00 |
| 26 | Направа на изпитвания на кабел тип AL/R 2x16 мм2 | бр. | 1,00 |
| 27 | Направа на изпитвания на заземление с един кол | бр. | 6,00 |
| 28 | Извозване и изхвърляне на земни маси | м3 | 3,90 |

III. Общи изисквания към строителството.

Всички строителните материали трябва да отговарят на изискванията на действащите Български държавни стандарти, на изискванията на инвестиционните проекти, БДС или, ако са внос, да бъдат одобрени за ползване на територията на Република България и да са с качество, отговарящо на гаранционните условия. Не се допуска изпълнение с нестандартни материали.

Да се използват следните строителни материали (по изискванията от проектната документация): Бетон клас С 16/20 за армирана бетонова настилка с дебелина 10см; армировъчна стомана клас АIII (N6);

Всички материали, които се влагат при изпълнението на СМР,  трябва да бъдат нови продукти. Всяка доставка на материали и оборудване на строителната площадката, да бъде придружена със сертификат за качество в съответствие с определените технически стандарти, спецификации или одобрени мостри и каталози и доставените материали да бъдат внимателно съхранявани до влагането им в обекта. Качеството на влаганите материали ще се доказва с декларация за съответствието на строителния продукт от производителя или от неговия упълномощен представител (съгласно Наредба РД-02-20-1 от 5.02.2015 г. за условията и реда за влагане на строителни продукти в строежите на Република България.

Времетраенето на строителството е определено на основание обема на строително – монтажните работи, предвидената механизация и работната ръка от всеки участник като той не може да бъде по – кратък 30 дни и по – дълъг от 60 дни.

Изпълнението на строително – монтажните работи (СМР) ще се извършва на основание разработения и одобрен технически инвестиционен проект, при спазване на изискванията на всички действащи към настоящия момент в Република България закони, правилници и нормативи, касаещи изпълнението на обекти и работи от такъв характер.

Заложените изисквания за изпълнение на СМР са минимални. Изпълнителят следва да спазва всички действащи нормативи, правилници, спецификации, национални и хармонизирани европейски стандарти и др., както и да спазва добрата инженерна практика при изпълнението на видовете СМР, предмет на поръчката.

Отсъствието на дадена информация, критерий или друго в настоящата спецификация не освобождава Изпълнителя от отговорността да изпълни работите съгласно всички действащи нормативи, правилници, спецификации, национални и хармонизирани европейски стандарти и др., както и да спазва добрата инженерна практика.

При необходимост, Строителният надзор и/или представител на Авторския надзор и/или Възложителя ще дават указания относно правилата за изпълнение и приемане на работите.

Некачествено извършените работи и некачествените материали и изделия ще се коригират и заменят за сметка на Изпълнителя, като гаранционните срокове не могат да бъдат по-кратки от нормативно определените  по чл. 160, ал. 3, ал. 4 и ал. 5 от ЗУТ и чл. 20, ал. 4, т. 9 на Наредба 2/2003 г. на МРРБ за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти.

Действително изпълнените СМР, включени в общата стойност на строежа се актуват съгласно остойностената количествено-стойностна сметка на Изпълнителя за реално изпълнени количества.

Полагането и монтирането на всички материали и оборудване да става по предписанията и условията на съответните производители и проектни детайли.

Изпълнителят е длъжен да участва с упълномощен представител във всички организационни форми от управлението на проекта за целия период, като изпълнява приетите законосъобразни и в съответствие с договора общо приети задачи и срокове за тяхното изпълнение.

Изпълнителят е длъжен да спазва изискванията по договора за безвъзмездна финансова помощ, сключен между Община Гурково и ДФ „Земеделие“, както следва:

- Изпълнителят следва да осигурява достъп за извършване проверки на място и одити,  включително да съдейства при взимане на проби, извършване на замервания, набиране на снимков материал, да осигури достъп до обекта и цялата документация;

- Да изпълнява мерките и препоръките, съдържащи се в докладите от проверки на място;

- Да докладва на Възложителя своевременно за възникнали нередности;

- Да информира Възложителя /или неговия представител/ за възникнали проблеми при изпълнение на Проекта и за предприетите мерки за тяхното решаване;

- Да спазва изискванията на Законодателството на Европейската общност и националното законодателство;

- Да спазва всички действащи национални стандарти и признати национални технически спецификации, касаещи предмета на поръчката;

- Да спазва изискванията за съхраняване на документацията и размножаването й по Проекта;

- Да спазва и прилага изискванията за публичност и визуализация, описани в Насоките за публичност, публикувани на Интернет страницата на ДФ „Земеделие“.

Ако по време на изпълнението възникнат въпроси, неизяснени с настоящите указания, задължително се уведомява Възложителя и се иска неговото писмено съгласуване.

IV. Текущ контрол на строителния процес.

Осъществява се от:

- Външен изпълнител за изпълнение на строителен надзор;

- Техническите експерти на общината в качеството й на Възложител ще осъществяват инвеститорски контрол и проверки на място.

Постоянният контрол върху изпълнението на СМР от време на целия строителен процес от откриване на строителната площадка до предаване на строежа за експлоатация ще се осъществява относно:

- съответствие на изпълняваните на строежа работи по вид и количество с одобрените строителни книжа и КСС;

- съответствие на влаганите на обекта строителни продукти с предвидените в проектосметната документация към договора – техническа спецификация, КСС, оферта на изпълнителя и др.;

- съответствие с представените от изпълнителя и приетите от възложителя като неразделна част от договора за изпълнение на СМР линейни календарни графици.

- проверка на оригинални разходооправдателни документи за доказване на реалното изпълнение на дейността, вкл. реквизити, съгласно действащото законодателство;

- проверка на съответствието на реално изпълнени СМР с техническите проекти и всички изменения в тях, одобрени от общината;

- измерване на място на реално изпълнени СМР от Протокола за приемане на извършени СМР за сравняване с актуваните от изпълнителите и инвеститорския контрол количества и тези по КСС;

- проверка за технологията на изпълнение и качеството на вложените материали и продукти и съответствието им с изискванията на техническия проект.

- V. Строителна документация.

Изпълнителят трябва да изготвя и съхранява надеждно и прегледно всички необходими документи, доказващи изпълнените от него работи в съответствие с актуалните редакции на проектната документация, извършените закупувания на суровини и материали, наемането на работна ръка и механизация, спазването по всяко време на приложимите нормативни изисквания към механизацията, персонала, организацията на работите на обекта, счетоводството и контрола и др.

Изпълнителят е длъжен да създава цялата строителна документация съгласно нормативните изисквания, както и да спазва указанията и изискванията на Възложителя и на управляващия орган по отношение на създаването на необходимите документи, годни за верификация от съответните органи, както и да изпълняват всички указания за привеждане и окомплектовка на всички документи.

След завършване на строежа, Изпълнителят трябва да подреди, опише и предаде на Възложителя оригиналите на цялата документация за строежа, освен тази която трябва да се съхранява при него, за която Изпълнителят трябва направи копия и ще ги предаде на Възложителя.

VI. Изисквания към оборудването на площадките.

- Ударопоглъщащите  каучукови плочи, трябва да отговарят на следните технически изисквания и спецификации:

 да са ударопоглъщащи;

 да притежават много добра еластичност;

 да са устойчиви на триене и на атмосферни влияния (студено, топло, влажно);

 да са издръжливи на натоварвания;

 да притежават антихлъзгаво покритие, да имат добра шумо- и звукоизолация;

 да предпазват  при падане  от максималната височина на падане за монтираните на площадката съоръжения;

 да са произведени от пресована смес на каучукови гранули и специални смоли;

 да отговарят на всички национални и международни стандарти, осигуряващи необходимата здравина, сигурност и комфорт да са в съответствие с БДС ЕN 1177 или еквивалентен. Да се представят сертификати.

Монтиране и поддръжка: Плочите трябва да позволяват лесно монтиране върху предварително добре подготвена гладка бетонова основа чрез залепване с подходящо за целта двукомпонентно полиуретаново лепило. След залепянето да осигуряват добра и лесна поддръжка.

- Фитнес съоръжения - конструкцията на съоръженията да е съгласно изискванията на EN1176 или еквивалентен, както по отношение на постоянните и променливи натоварвания съобразно броя на ползвателите върху съответната площ или обем, така и по отношение на всички изисквания на този стандарт за защита срещу падане и защита срещу всички видове захващания. Конструкцията да се удостоверява с конструктивно становище и протоколи за направено техническо изпитание във вътрeшнофирмени условия. Всички метални части и елементи на съоръжението да са защитени срещу действието на атмосферни влияния с нетоксични покрития. Да се представят сертификати.

При монтажа на съоръженията да се спазват следните изисквания:

 Разположението на съоръженията едно спрямо друго да осигурява свободна зоната за безопасност на всяко съоръжение;

 Да няма площи от терена, в които се припокриват части от зоните за безопасност на съоръженията;

 Монтажът да се извърши съгласно изискванията на техническите спецификации към всяко съоръжение, приложени от производителя;

 На всяко съоръжение да се монтира табелка с информация за производител и номер на изделието;

- Паркова пейка с облегалка: метална конструкция и дървена седалка с облегалка. За производството на седалката и облегалката да бъде използвана добре подбрана и изсушена иглолистна дървесина, като същата да бъде добре импрегнирана и лакирана с лакове за външна употреба. Пейката да предлага възможност за монтаж чрез анкериране към съществуваща бетонна плоча. Размерите на пейката да са: височина до 0.85 м, дължина 1.60 м. и ширина до 0.74 м.

- Парково кошче за отпадъци: метална конструкция, металната кофа за отпадъци да бъде въртяща за изпразване на кошчето. Сглобките да бъдат осъществени чрез поцинкован, метален резбови обков. Кошчето да бъде с размери Ф40/100см и размер на кофата Ф29/45см. Кошчето за отпадъци да предлага възможност за монтаж чрез анкериране към съществуваща бетонна настилка.

VII. Пожарна безопасност

Изпълнителят трябва да спазва изискванията на Наредба Iз-1971 за строителнотехническите правила и норми за осигуряване на безопасност при пожари и предприеме всички необходими превантивни мерки, за да предотврати избухването на пожар на работната площадка или в съседни на обекта сгради. Изпълнителят трябва да осигури достатъчно оборудване за потушаване на евентуален пожар. Не се разрешава никакво горене на отпадъци или отломки.

При пожар или авария се действа според чл. 74 от Наредба № 2 за минималните изисквания за безопасност и здраве при изпълнение на СМР.

При подаване на сигнал за аварийно положение техническият ръководител или определено от него лице незабавно взема следните мерки:

Незабавно се уведомяват съответните органи на ПАБ. Прекратява се извършването на всякаква работа на мястото на пожара или аварията. Веднага се информират работещите, които са изложени или могат да бъдат изложени на сериозна или непосредствена опасност от наличните рискове, както и за действията за защитата им. Организира се ликвидиране или локализация на пожара или аварията чрез използване на защитни и безопасни инструменти и съоръжения. Разпорежда се отстраняването на безопасно място на работещите, които не участват в борбата срещу пожара или аварията. Докато все още е налице сериозна и непосредствена опасност работата не се възобновява.

Забранява се гасенето на запалени течни горива с вода. Същото се извършва с пясък или пенообразуващи пожарогасители.

- VIII. Изисквания за осигуряване на безопасни условия на труд

Изпълнителят е длъжен сам и за своя сметка за срока на времетраене на договора да осигурява изискванията на Закона за здравословни и безопасни условия на труд /ЗЗБУТ/ и Наредба № 2/2004 г. на МРРБ и МТСП за МИЗБУТИСМР при извършване на строително- ремонтните работи.

Изпълнителят следва да спазва стриктно изискванията на Плана за безопасност и здраве (ПБЗ), както и при необходимост да го доразработи и съгласува със съответните органи.

- IX. Управление на строителните отпадъци

В съответствие с Наредбата за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали, приета с ПМС 277 от 05.11.2012 г., обн. ДВ бр. 89 от 13.11.2012 г., в сила от 13.11.2012 г. при извършване на строително – монтажните работи Изпълнителят следва да изпълни одобрения план за управление на строителните отпадъци (ПУСО), изготвен в рамките на техническия проект.

Изготвил: п.п. (чл.36а, ал.3 ЗОП)

Румяна Драганова – Директор на Дирекция ОДУТИ