ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА

1.Обща част

С настоящият проект се предвижда изграждане на инфраструктура

/ подпорни стени / , за предотвратяване на наводнения на жилищните територии  на гр.Гурково,общ.Гурково.В проекта е предвидено също и коригиране на речното корито,което с течение на времето се е изместило спрямо отредения  имот на реката,съгласно кадастралната карта на града.Предвидено е  и почистване на речното корито от наноси , дървесна и храстова растителност.

Коритото на р.Лазова , в границите на регулацията на гр.Гурково, в разглеждания участък, е със силно намалена проводимост. В следствие на обилни валежи ,и прииждането на високи вълни , се е получило нанос и свличането на земни маси, довлечена дървесна разстителност и натрупването им в определени зони. В голямата си част коритото на реката  е с нарушено трасе, затрупани брегове и е  затлачено със земни маси,като на места достига над 50 % от сечението на напречния профил на реката. По средата и бреговете на речното легло , има образували се острови, обрасли с дървесна растителност.

По предходен проект са изградени нови подпорни стени , в  участъка до  началото на подпорната стена по настоящия проект.

В началото на трасето по настоящия проект има съществуваща стомано-бетонова подпорна стена,от т.А до т.С съгласно ситуацията , която е силно компрометирана , и която не отговаря на нормативните изисквания, поради което е предвидено нейното разрушаване и демонтиране.

При проектирането са спазени изискванията на действащата нормативна уредба.

При определяне местоположението на подпорната стена е взето впредвид изготвения от община Гурково проект за Изменение на плана за регулация и застрояване на гр.Гурково за разгелждания участък. Същият е в процес на одобряване,като се предполага, че до началото на строителство на подпорните стени, същия ще влезе в действие.

Разположението на подпорната стена е съгласно приложената ситуация, като местоположението е определено съобразно предвиждането за изменение на регулацията на гр.Гурково, релефа на терена, местоположението на реката и възможността да провежда оразмерителното водно количество. Новата подпорна стена се свързва с вече изградената такава.

Разработени са два типови напречни профила на стената– с височини съответно 4,00 м и 4,50 м над цокълна фуга.

Предвидено е почистване на речното корито от наноси , дървесна и храстова растителност.

Общата дължина  на подпорната стена  е –L=470,00 м.

Предвиденото за почистване речно корито е L= 470,00 m.

2.Геодезическо заснемане

За проектирането на подпорната стена е извършено геодезическо заснемане на коритото на р. Лазова и прилежащите терени и надземна инфраструктура.

# Измерванията са извършени с тотална станция TOPCON GPT 3005 n. Като изходни са ползвани  точки от работната геодезическа основа на кадастралната карта на гр.Гурково с номера 122, 123, 141 и 142. Изчисленията са направени с програмата TplanWin v1.2.7 и са в координатна система 1970 г. и височинна система – Балтийска. Средната квадратна грешка на измерване с тежест единица по положение е me = 3.06 mgon., а по височина – 6.7 mm. Точността в положението на подробните точки отговаря на изискванията на наредба 3/2005 г на МРРБ.

3.Трасировъчен план

Трасировъчния план е изработен като е предвиден полярен метод на трасиране. В координатния регистър са дадени номерата на подробните точки по оста на стената и съответното им наименование в част ХТС на проекта .

Всички необходими данни са в координатна система 1970 г. За изходни геодезически точки могат да се ползват наличните работни точки от кадастралната карта и триангулачните точки от ГММП.

Съставил: