ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА

1. Общи данни за инвестиционния проект

Таблица 1

| Наименование на проекта | Изграждане на инфраструктура за предотвратяване на наводнения ,корекция и почистване на речното корито на р.Лазова,в гр.Гурково,общ. Гурково |
| --- | --- |
| Дейност (СМР или премахване) | С проекта се предвижда изграждане на инфраструктура за предотвратяване на наводнения на жилищните територии , корекция и почистване на речното корито на р.лазова,в гр.Гурково,общ.Гурково. |
| Възложител (Инвеститор): | Община Гурково |
| Проектант: | АКВА КОНСУЛТИНГ ЕООД |
| Главен изпълнител или лице, извършващо премахването: | неприложимо |
| Местоположение на строежа или премахването (идентификатор, адрес, УПИ и др.) | Гр.Гурково,общ.Гурково, съгласно приложената ситуация |
| Разгъната застроена площ (РЗП), м2 | неприложимо |
| Големина на сградата, брой етажи | неприложимо |
| Вид на носещата конструкция (стоманобетон, метална, дървена, смесена и др.) | Ст.бетон |

С  проекта се предвижда изграждане на инфраструктура

/ подпорни стени / , за предотвратяване на наводнения на жилищните територии  на гр.Гурково,общ.Гурково.В проекта е предвидено също и коригиране на речното корито,което с течение на времето се е изместило спрямо отредения  имот на реката,съгласно кадастралната карта на града.Предвидено е  и почистване на речното корито от наноси , дървесна и храстова растителност.

Коритото на р.Лазова , в границите на регулацията на гр.Гурково, в разглеждания участък, е със силно намалена проводимост. В следствие на обилни валежи ,и прииждането на високи вълни , се е получило нанос и свличането на земни маси, довлечена дървесна разстителност и натрупването им в определени зони. В голямата си част коритото на реката  е с нарушено трасе, затрупани брегове и е  затлачено със земни маси,като на места достига над 50 % от сечението на напречния профил на реката. По средата и бреговете на речното легло , има образували се острови, обрасли с дървесна растителност.

По предходен проект са изградени нови подпорни стени , в  участъка до  началото на подпорната стена по настоящия проект.

В началото на трасето по настоящия проект има съществуваща стомано-бетонова подпорна стена,от т.А до т.С съгласно ситуацията , която е силно компрометирана , и която не отговаря на нормативните изисквания, поради което е предвидено нейното разрушаване и демонтиране.

При проектирането са спазени изискванията на действащата нормативна уредба.

При определяне местоположението на подпорната стена е взето впредвид изготвения от община Гурково проект за Изменение на плана за регулация и застрояване на гр.Гурково за разгелждания участък. Същият е в процес на одобряване,като се предполага, че до началото на строителство на подпорните стени, същия ще влезе в действие.

Разположението на подпорната стена е съгласно приложената ситуация, като местоположението е определено съобразно предвиждането за изменение на регулацията на гр.Гурково, релефа на терена, местоположението на реката и възможността да провежда оразмерителното водно количество Q1%=88,39 m3/s и Q0,1%=147,60 m3/s.Новата подпорна стена се свързва с вече изградената такава.

Разработени са два типови напречни профила на стената– с височини съответно 4,00 м и 4,50 м над цокълна фуга.

Предвидено е почистване на речното корито от наноси , дървесна и храстова растителност.

Оформянето на готовото речно корито е съгласно приложените чертежи-ситуация и напречни сечения.

Общата дължина  на подпорната стена  е –L=470,00 м.

Предвидена е възможност строителство да се изпълнява на етапи, съобразно възможностите за финансиране.Техническите характеристики на предвидените дейности са следните:

-Подпорна стена,тип „ 1 „ -  L= 330,00 m

-Подпорна стена тип „ 2 „ -  L= 140,00 m

Предвиденото за почистване речно корито е L= 470,00 m.

Използваните материали са :

-бетон клас В20 /С 16/20/ за фундаменти и стени

- бетон клас В10 /С 8/10/ за подложен бетон

-армировъчна стомана клас А-І(Rs=225 МРа)

-армировъчна стомана клас А-ІІІ(Rs=375 МРа)

-ломен камък за заскаляване -

Почвеното натоварване  е прието 2.50 daN/см2.

2. Въведение

### Настоящият план за управление на СО се изготвя в съответствие с изискването на чл.5 от НАРЕДБАТА за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали.

Целта на настоящият план за управление на СО е:

- да се предотврати и минимализира образуването на СО от обекта;

- да се насърчи рециклирането и оползотворяването на СО за постигане на целите по чл. 32 от Закона за управление на отпадъците (ЗУО);

- да се увеличи употребата на рециклирани строителни материали на обекта;

- да се намали количеството на депонираните СО от обекта.

Съгласно разпоредбата на чл.13 от НАРЕДБАТА за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали Възложителите на СМР на проекти, финансирани с публични средства, отговарят за влагането в строежите на рециклирани строителни материали или на третирани СО за материално оползотворяване в обратни насипи в количества, както следва:

Таблица 2

| Вид строителна дейност | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Строителство на сгради, финансирани с публични средства | 1% | 1% | 1% | 1,5% | 1,5% | 1,5% | 2% |
| Строителство на пътища с публични средства | 5,0% | 5,0% | 8,0% | 8,0% | 8,0% | 10,0% | 10,0% |
| Рехабилитация, основен ремонт и реконструкция на пътища, финансирани с публични средства | 2,0% | 2,0% | 2,0% | 2,0% | 3,0% | 3,0% | 3,0% |
| Строителство, реконструкция и основен ремонт на други строежи oт техническата инфраструктура, финансирани с публични средства | 3,0% | 3,0% | 5,0% | 5,0% | 6,0% | 7,0% | 8,0% |
| Оползотворяване на СО в обратни насипи | 8,0% | 9,0% | 10,0% | 11,0% | 11,0% | 11,0% | 12,0% |

Обектът попада в обхвата на “Строителство, реконструкция и основен ремонт на други строежи oт техническата инфраструктура, финансирани с публични средства”.

Строежът/по предварителни намерения/ ще се реализира в периода от м.август 2015 г. до м. декември 2015 г. с публични държавни средства от Държавния бюджет.

Във връзка с гореописаното за обекта е изискуемо 3% от общото количество вложени строителни продукти да бъдат неопасни строителни отпадъци, включително при насипни дейности чрез заместване на други материали с отпадъци, от което тегло се изключват незамърсени почви, земни и скални маси от изкопи в естествено състояние.

Тъй като на обекта се предвиждат и обратни насипи, изискуемо е и влагане на 9 % неопасни строителни отпадъци за оползотворяване в обратни насипи.

3. Видове строителни отпадъци

Строителните отпадъци биват неопасни и опасни, като кодовете им съгласно Наредбата са класификация на отпадъците са показани в следващите две таблици:

Таблица 3 .КЛАСИФИКАЦИЯ НА НЕОПАСНИТЕ СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ

| Код на отпадъка съгласно наредбата по чл. 3, ал. 1 ЗУО | Наименование на неопасните СО |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| 17 01 | Бетон, тухли, керемиди, плочки, порцеланови и керамични изделия |
| 17 01 01 | бетон |
| 17 01 02 | тухли |
| 17 01 03 | керемиди, плочки, фаянсови и керамични изделия |
| 17 01 07 | смеси от бетон, тухли, керемиди, плочки, фаянсови и керамични изделия, различни от упоменатите в 17 01 06 |
| 17 02 | Дървесен материал, стъкло и пластмаса |
| 17 02 01 | дървесен материал |
| 17 02 02 | стъкло |
| 17 02 03 | пластмаса |
| 17 03 | Асфалтови смеси, каменовъглен катран и съдържащи катран продукти |
| 17 03 02 | асфалтови смеси, съдържащи други вещества, различни от упоменатите в 17 03 01 |
| 17 04 | Метали (включително техните сплави) |
| 17 04 01 | мед, бронз, месинг |
| 17 04 02 | алуминий |
| 17 04 03 | олово |
| 17 04 04 | цинк |
| 17 04 05 | желязо и стомана |
| 17 04 06 | калай |
| 17 04 07 | смеси от метали |
| 17 04 11 | кабели, различни от упоменатите в 17 04 10 |
| 17 05 | Почва (включително изкопана почва от замърсени места), камъни и изкопани земни маси |
| 17 05 04 | почва и камъни, различни от упоменатите в 17 05 03 |
| 17 05 06 | изкопани земни маси, различни от упоменатите в 17 05 05* |
| 17 05 08 | баластра от релсов път, различна от упоменатата в 17 05 07* |
| 17 06 | Изолационни материали и съдържащи азбест строителни материали |
| 17 06 04 | изолационни материали, различни от упоменатите в 17 06 01 и 17 06 03 |
| 17 08 | Строителни материали на основата на гипс |
| 17 08 02 | строителни материали на основата на гипс, различни от упоменатите в 17 08 01 |
| 17 09 | Други отпадъци от строителство и събаряне |
| 17 09 04 | смесени отпадъци от строителство и събаряне, различни от упоменатите в 17 09 01, 17 09 02 и 17 09 03 |

Таблица 4 .КЛАСИФИКАЦИЯ НА ОПАСНИТЕ СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ

| Код на отпадъка съгласно наредбата по чл. 3, ал. 1 ЗУО | Наименование на опасните СО |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| 17 01 | Бетон, тухли, керемиди, плочки, порцеланови и керамични изделия |
| 17 01 06* | Смеси от/отделни частици от бетон, тухли, керемиди или керамика, съдържащи опасни вещества |
| 17 02 | Дървесен материал, стъкло и пластмаса |
| 17 02 04* | Стъкло, пластмаса и дърво, съдържащи или замърсени с опасни вещества |
| 17 03 | Асфалтови смеси, каменовъглен катран и съдържащи катран продукти |
| 17 03 01* | Асфалтови смеси, съдържащи каменовъглен катран |
| 17 03 03* | Каменовъглен катран и катранени продукти |
| 17 04 | Метали (включително техните сплави) |
| 17 04 09* | Метални отпадъци, заразени с опасни вещества |
| 17 04 10* | Кабели, съдържащи масла, каменовъглен катран или други опасни вещества |
| 17 05 | Почва (включително изкопана почва от замърсени места), камъни и изкопани земни маси |
| 17 05 03* | Почва и камъни, съдържащи опасни вещества |
| 17 05 05* | Изкопни земни маси, съдържащи опасни вещества |
| 17 05 07* | Баластра от релсов път, съдържаща опасни вещества |
| 17 06 | Изолационни материали и съдържащи азбест строителни материали |
| 17 06 01* | Изолационни материали, съдържащи азбест |
| 17 06 03* | Други изолационни материали, състоящи се от или съдържащи опасни вещества |
| 17 06 05* | Строителни материали, съдържащи азбест |
| 17 08 | Строителни материали на основата на гипс |
| 17 08 01* | Строителни материали на основата на гипс, различни от упоменатите в 17 06 01* и 17 06 03* |
| 17 09 | Други отпадъци от строителство и събаряне |
| 17 09 01* | Отпадъци от строителство и събаряне, съдържащи живак |
| 17 09 02* | Други отпадъци от строителство и събаряне, съдържащи PCB (например, съдържащи PCB уплътняващи материали, подови настилки на основата на смоли, съдържащи PCB, съдържащи PCB закрити пломбирани системи, съдържащи PCB кондензатори) |
| 17 09 03* | Други отпадъци от строителство и събаряне (включително смесени отпадъци), съдържащи опасни вещества |

4. Предвидени дейности на обекта във връзка с образуване и оползотворяване на СО

В обекта са изградени/монтирани следните съоръжения и площадки, за които се предвижда премахване:

4.1. Изсичане,изкореняване и извозване на дървета и храсти-2350,0 м2

4.2. Демонтаж ,натоварване и транспорт на стара подпорна стена до депо за отпадъци, с дължина  40,4 м / 76,76 м3/

Селективното събаряне/деконструкция и разделното събиране на строителната площадка са общоизвестни техники за получаването на високо качество на отпадъчните фракции, които имат потенциал да бъдат повторно използвани като строителен материал.

Процесът на деконструкция се извършва, по обратния ред на строителния процес. Той включва премахване на вградените елементи/модули, и след това отстраняване на врати, прозорци, покривни елементи, отопление, отоплителни и електрически инсталации, оставяйки само основите и основните елементи. Последните се разрушават машинно.

Площадката, на която ще се извършва премахването е теренът, необходим за извършване на премахването и определен с инвестиционния проект. Същият е част от строителната площадка.

Оползотворяването на СО на обекта може да се реализира в следните видове СМР:

- Направа на насип от разкопана земна и скална маса – 8955,55 м3

За целите на изчисленията на количествата образувани и оползотворени СО са приети следните данни за обемно тегло (плътност) на СО: (Източник: Строителен справочник The Plan)

- Земни маси – 1 300 кг/м3

- Камък от плътни породи (ВСМ) - 1 800 кг/м3

- Строителни отпадъци – 1 800 кг/м3

- Бетон – 2400 кг/м3

- Асфалтобетонова настилка - 2 400 кг/м3

- Асфалт - 2 400 кг/м3

5. Мерки, които се предприемат при управлението на образуваните СО в съответствие с йерархичен ред за третиране на отпадъците

Йерархичният ред за третиране на строителните отпадъци е следният:

1. предотвратяване;

2. подготовка за повторна употреба;

3. рециклиране на СО, които не могат да бъдат повторно употребени;

4. оползотворяване в обратни насипи;

5. оползотворяване за получаване на енергия от СО, които не могат да бъдат рециклирани и/или материално оползотворени;

6. обезвреждане на СО, които не могат да бъдат повторно употребени, оползотворени и/или рециклирани по начините, упоменати в т. 1 - 5.

С оглед вида и характеристиката на обекта, а именно изграждане на инфраструктура  за предотвратяване на наводнения на жилищните територии , е обективно невъзможно да се приложи първата стъпка от йерархичния ред, включително и по икономически причини.

По отношение следващата стъпка в йерархичния ред – подготовка за повторна употреба, избраният метод за премахване чрез селективно събаряне/деконструкция и разделното събиране на строителната площадка на годни за употреба материали, не гарантира неговото прилагане, и е  с неясен резултат.

След оглед на съществуващите  съоръжения /стари бетонови устои на мост/, подлежащи на премахване, се налага констатацията, че няма елементи/части от съоръженията и площадките, които биха могли да се ползват повторно.

За обекта ще се приложат следващите две позиции от йерархичния ред - рециклиране на СО, които не могат да бъдат повторно употребени и оползотворяване в обратни насипи. След отстраняването на дървесната разстителност, ще останат само основите и основните елементи, които ще бъдат раздробени механично и подложени на изпитване за изискуеми показатели към група Добавъчни материали, съгласно НАРЕДБАТА за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти.

При изпълнението ще се изготви транспортен дневник на СО по време на СМР и премахването. Дневникът ще включва информация за лицата, които извършват транспортиране на СО, и лицата, на които се предават СО в процеса на СМР и премахването.

По исторически данни съставът на СО варира в зависимост от вида на конструкцията или структурата, както и от възраста на обекта. Материалът отразява конструктивните особености на материалите, използвани в момента на построяване. Някои от материалите, използвани преди десетилетия като азбест, вече са забранени и класифицирани като опасни вещества (виж Таблица 4). Въпреки това те все още присъстват в старите сгради, и следователно могат да бъдат източник на замърсяване, когато сградите се разрушават.

Видът, характерът и количеството на СО, които се очаква да се образуват от премахването на съществуващите  съоръжения  са дадени в следващата таблица:

Таблица 5 Образувани СО

| Код на отпадъка съгласно наредбата по чл. 3, ал. 1 ЗУО | Наименование на отпадъка | Количество, т |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 17 01 01 | бетон | 184,22 |
| 17 02 01 | Дървесен материал | 23,5 |

Директивата за строителните продукти (Директива на Съвета 89/106/ЕИО) определя шест съществени изисквания към строителните продукти:

1. Механична устойчивост и здравина

2. Безопасност в случай на пожар

3. Хигиена, здраве и околна среда

4. Безопасност при употреба

5. Защита от шум

6. Енергийна икономичност и задържане на топлина.

Европейските стандарти определят три типа добавъчни материали, в зависимост от източника на материали:

-природни добавъчни материали от минерални източници;

-добавъчни материали от рециклирани материали, използвани преди това в строителството;

-добавъчни материали от минерални и синтетични материали, в резултат на промишлени процеси.

Независимо от източника на материала, всички различни видове добавъчни материали трябва да са в съответствие с изискванията определени в Европейските стандарти и/или съответните национални стандарти.

През април 2008 г. е направена промяна в стандарта EN 13242 (добавъчни материали за несвързани и хидравлично свързани материали за използване в гражданското строителство и пътното строителство), за да се включат клаузи за рециклираните добавъчни материали. Ревизираният стандарт въвежда нови изисквания и процедури. Сред другите технически изисквания, се въвежда и нова класификация на съставките от грубите рециклирани добавъчни материали, които се определят в съответствие с новия стандарт PrEN 933-11 (Тестове за геометричните свойства на добавъчните материали - Част 11: Класификационен тест за съвместимост на рециклираните добавъчни материали)

Таблица 6 - Списък на публикуваните европейски стандарти за добавъчни материали

| Стандарт | Име на материала |
| --- | --- |
| EN 13043:2002 | за битумни смеси и повърхностна обработка на пътища, летищата и другите области на трафик |
| EN 13043:2002 / AC: 2004 | за битумни смеси и повърхностна обработка на пътища, летищата и другите области на трафик |
| EN 12620:2002 | за бетон |
| EN 12620:2002 / AC: 2004 | за бетон |
| EN 13139:2002 | за хоросан |
| EN 13139:2002 / AC: 2004 | за хоросан |
| EN 13450:2002 | за баласт за железопътните линии |
| EN 13450:2002 / AC: 2004 | за баласт за железопътните линии |
| EN 13242:2002 | за несвързани и хидравлично свързани материали за влагане в гражданското строителство и пътно строителство |
| EN 13242:2002 / AC: 2004 | за несвързани и хидравлично свързани материали за влагане в гражданското строителство и пътното строителство |
| EN 13383-1:2002 | Armourstone -Част 1: Спецификация |
| EN 13383-1:2002 / AC: 2004 | Armourstone -Част 1: Спецификация |
| EN 13383-2:2002 | Armourstone -Част 2: Методи на изпитване |
| EN 13055-1:2002 | Леки добавъчни материали Част 1Леки м-ли за бетон, варов разтвор и инжекционен разтвор |
| EN 13055-1:2002 / AC: 2004 | Леки добавъчни материали -Част 1: Леки м-ли за бетон, варов разтвор и инжекционен разтвор |
| EN 13055-2:2004 | Леки добавъчни материали -Част 2: Леки м-ли за битумни смеси и повърхностна обработка, както и за неспоено и споено прилагане |
| EN 933-11:2009 | Изпитвания на геометричните характеристики на агрегатите - Част 11: Класификационен тест за съвместимост на рециклираните добавъчни материали |

Таблица 7 - Класификация на съставките на груби рециклирани добавъчни материали

| Стандартна препратка | Име |
| --- | --- |
| RC | Бетон, бетонови изделия, хоросан, бетонови блокчета за зидария |
| RU | Неспоени агломерати, естествен камък, хидравлично обвързан агрегат |
| RB | Глинени единици за зидария (т.е. тухли и керемиди), калциев силикат зидария възли, газобетон без плаващи бетон |
| RA | Битумни материали |
| RG | Стъкло |
| FL | Плаващи материали |
| Х | Други: (т.е. кал и почва); Смесени: метали (черни и цветни), които не са плаващи дърво, пластмаса и каучук; Гипсови мазилки |

Таблица 8 - Категории и съставки на грубо рециклираните добавъчни материали

| Добавъчен материал | Съдържание | Категория |
| --- | --- | --- |
|  | % от теглото |  |
| RC | >90 | RC90 |
|  | >80 | RC80 |
|  | >70 | RC70 |
|  | >50 | RC50 |
|  | <50 | RCDeclared |
|  | Без изисквания | RCNR |
| RC + RU + RG | >90 | RCUG90 |
|  | >70 | R CUG70 |
|  | >50 | R CUG50 |
|  | <50 | R CUG Declared |
|  | Без изисквания | R CUG NR |
| RB | <10 | RB10- |
|  | <30 | RB30- |
|  | <50 | RB50- |
|  | >50 | RBDeclared |
|  | Без изисквания | RBNR |
| RG | <2 | RG 2- |
|  | <5 | RG 5- |
|  | <25 | RG 25- |
|  | Без изисквания | RG NR |
| Х | <1 | Х 1 |
|  | см3/кг |  |
| FL | <5 | FL 5- |
|  | <10 | FL 10- |

Таблица 9 - Тестове за излужване използвани за определяне на граничните стойности за излужване на инертни отпадъци

| PrEN 14405 | тест за филтриране на неорганични съставки |
| --- | --- |
| EN 12457 / 1/4 | тест за гранулирани отпадъчни материали и утайки |
|  | Част 1: L/S = 2 L / кг, размер на частиците <4 mm |
|  | Част 2: L/S = 10 L / кг, размер на частиците <4 mm. |
|  | Част 3: L/S = 2 и 8 L / кг, размер на частиците <4 mm (2 стъпки) |
|  | Част 4: L/S = 10 L / кг, размер на частиците <10 mm |

За да се избегнат сериозни или необратими вреди, рисковете за околната среда трябва да бъдат оценявани чрез вземане на предохранителния принцип под внимание. Има важни фактори, които имат голямо влияние върху потенциалните рискове за околната среда, и върху рециклираните материали, включително:

- Замърсители на материала (например, опасни вещества, излужване и общо съдържание);

- Форма на употреба (напр. химически свързани или несвързани материали, смесени или насипни материали);

- Предвидена употреба (напр. трафик зони, промишлени зони и земеделски площи);

- Фоново замърсяване и дългосрочни условия за местоположение

6. Описание на обекта/ите на премахване

Описание на обектите за премахване са показани в следващите Таблици.

Таблица 10-1

| Наименование и вид на обекта (сграда или друго съоръжение) | Дървета и храсти в речното корито |
| --- | --- |
| Възложител на премахването | Община Гурково |
| Адрес/местоположение на обекта, идентификатор | Речното корито на р.Лазова,до регулацията на гр.Гурково,общ.Гурково,съгласно приложената ситуация |
| Размери на обекта – общ обем (в м3) – РЗП......кв. м | 2350,0 м2 |
| Степен на премахване – частично (до кота терен) – изцяло (с премахване на сутеренни части и фундаменти) – друго (моля опишете) | изцяло |
| Възможни ограничения (наличие на съседни обекти и др. подобни) | няма |
| Период на изграждане: от........до.......(или предполагаем) | неприложимо |
| Големина на сградата – брой етажи (за сгради) – дължина и габарити (за линейни съоръжения) | неприложимо |
| Тип на носещата конструкция (ст.б., метална, дървена, зидана, комбинирана и др./монолитна, сглобяема или комбинирана) | неприложимо |
| Наличие на опасни отпадъци: – има или няма – описание, ако има (вид, количество) | няма |
| Наличие на отпадъци, съдържащи азбест – има или няма – описание, ако има (вид, количество) | няма |
| Сутерен (има или няма) – брой нива – бетонни или зидани стени | неприложимо |
| Покривна конструкция: – плосък или скатен покрив – носеща конструкция – покривно покритие – наличие на топло- и хидроизолация | неприложимо |
| Наличие на демонтируеми фасади: – описание на типа и на материалите – площ на фасадните стени | неприложимо |
| Наличие на окачени тавани: – описание на типа и на материалите – обща площ на окачените тавани | неприложимо |
| Наличие на демонтируеми преградни стени или стенни елементи – описание на типа и на материалите – обща площ на тези стени/елементи | неприложимо |
| Описание на площадката на премахване на строежи – обща площ на терена – възможности за съхранение на селектираните отпадъци от премахването – наличие на инсталации, тръбопроводи, специално оборудване и др. | 2350,0 м2 Да Няма инсталации |
| Друга информация от съществено значение | няма |

Таблица 10-2

| Наименование и вид на обекта (сграда или друго съоръжение) | Съществуваща компрометирана ст.бетонова подпорна стена |
| --- | --- |
| Възложител на премахването | Община Гурково |
| Адрес/местоположение на обекта, идентификатор | Речното корито на р.Лазова,до регулацията на гр.Гурково,общ.Гурково,съгласно приложената ситуация |
| Размери на обекта – общ обем (в м3) – РЗП......кв. м | 40,4 м |
| Степен на премахване – частично (до кота терен) – изцяло (с премахване на сутеренни части и фундаменти) – друго (моля опишете) | изцяло |
| Възможни ограничения (наличие на съседни обекти и др. подобни) | няма |
| Период на изграждане: от........до.......(или предполагаем) | неприложимо |
| Големина на сградата – брой етажи (за сгради) – дължина и габарити (за линейни съоръжения) | неприложимо |
| Тип на носещата конструкция (ст.б., метална, дървена, зидана, комбинирана и др./монолитна, сглобяема или комбинирана) | неприложимо |
| Наличие на опасни отпадъци: – има или няма – описание, ако има (вид, количество) | няма |
| Наличие на отпадъци, съдържащи азбест – има или няма – описание, ако има (вид, количество) | няма |
| Сутерен (има или няма) – брой нива – бетонни или зидани стени | неприложимо |
| Покривна конструкция: – плосък или скатен покрив – носеща конструкция – покривно покритие – наличие на топло- и хидроизолация | неприложимо |
| Наличие на демонтируеми фасади: – описание на типа и на материалите – площ на фасадните стени | неприложимо |
| Наличие на окачени тавани: – описание на типа и на материалите – обща площ на окачените тавани | неприложимо |
| Наличие на демонтируеми преградни стени или стенни елементи – описание на типа и на материалите – обща площ на тези стени/елементи | неприложимо |
| Описание на площадката на премахване на строежи – обща площ на терена – възможности за съхранение на селектираните отпадъци от премахването – наличие на инсталации, тръбопроводи, специално оборудване и др. | 40,4 м Да Няма инсталации |
| Друга информация от съществено значение | няма |

7. Прогноза за образуваните СО и степента на тяхното материално оползотворяване

Както е посочено в т.4 от настоящата разработка, целесъобразно и в съответствие с нормативната уредба е изпълнението на част от следните конкретни видове СМР със СО:

- Направа на насип от разкопана земна и скална маса – 8955,55 м3

Видно от Таблица 5 към настоящата разработка, само следните видове СО могат да бъдат оползотворени в обекта, с оглед спецификата на предвидените СМР:

Таблица 11 Оползотворени СО на обекта

| Код на отпадъка съгласно наредбата по чл. 3, ал. 1 ЗУО | Наименование на отпадъка | Количество, т |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 17 01 01 | бетон | 184,22 |
| 17 02 01 | Дървесен материал | 23,5 |
|  | ОБЩО: | 207,72 т |

В следващата таблица са дадени прогнозните количества СО, които ще бъдат получени от премахване на съществуващите съоръжения и площадки и вида на третирането им/оползоторяването им.

Таблица 12

| Образу- вани от СМР и/или премах-ване | Изчислени прогнозни количества на образуваните отпадъци |  |  |  | Предадени за подготовка за материално оползотворя-ване и за рециклиране (R1,R3,R4, R5 и др.) | Предадени за повторна употреба СО | За повторна употреба на площад-ката на образуване | Предадени СО за оползотворяване в обратни насипи (R10) | За оползотворяване в обратни насипи на площадката на образуване | Общо количес-тво СО за материал-но оползотворяване | Степен на материално оползотворяване на СО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | код съгл. наредбата по чл. 3, ал. 1 ЗУО | Наимено-вание | м3 | т. | тонове | тонове | тонове | тонове | тонове | тонове | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | 17 01 01 | бетон | 76,76 | 184,22 |  |  | 184,22 |  |  |  | 100% |
|  | 17 02 01 | Дървесен материал |  | 23,5 | 23,5 |  |  |  |  |  | 100% |

Забележка: Прогнозата за материално оползотворените СО (тонове) = сума от повторно употребените, рециклирани, предадени за подготовка за оползотворяване и оползотворени в обратни насипи.

Общата прогноза за степента на материално оползотворяване на СО за проекта е показана в следващата таблица:

Таблица 13

| Прогноза за общото количество на образуваните СО (тонове) | Прогноза за материално оползотворените СО (тонове) * | Прогноза за степента на материално оползотворените СО (%) |
| --- | --- | --- |
| 0% | 0% | 0% |
| 207,72 | 207,72 | 100% |

8. Прогноза за вида и количеството на продуктите от оползотворени СО,

За целите на изчисленията на вложените в обекта видове и количества материали са приети следните данни за обемно тегло (плътност) на СО: (Източник: Строителен справочник The Plan)

- Чакъл трошен от плътни скали - 1 800 кг/м3

- Обикновен бетон (вибриран) – 2 400 кг/м3

- Стомана – 7 850 кг/м3

- Пясък  влажен– 1 300 кг/м3

- Строителни отпадъци – 1 800 кг/м3 (от обекта)

Прогноза за общото количество на използваните строителни материали съгласно строителните книжа (без влагане на СО) е дадена в следващата таблица:

Таблица 14

| Nо | ПОЗИЦИЯ | Ед.м. | КОЛИЧЕСТВО | обем или друго | Ед.тегло | общо тегло (т) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | УЧАСТЪК от т.А до т.L |  |  |  |  |  |
| 1 | Доставка и монтаж на армировка, Ст АI и А III | кг | 69 072,00 | 69,07 | 1,00 | 69,07 |
| 2 | Барбакани ф50,с дренажни призми | бр | 555,00 | 555,00 | 0,02 | 11,10 |
| 3 | Доставка и полагане на набъбваща лента WATERSTOP-за фуги | м | 170,70 | 17,07 | 0,01 | 0,17 |
| 4 | Доставка и полагане на бетон C 8/10 БДС EN 206-1 -подложен | м3 | 158,20 | 158,20 | 2,400 | 379,68 |
| 5 | Доставка и полагане на бетон C 16/20 БДС EN 206-1 -стени и фундаменти | м3 | 1 810,10 | 1 810,10 | 2,40 | 4344,24 |
| 6 | Доставка и полагане на едро-ломен камък за заскаляване | м3 | 270,10 | 270,10 | 1,80 | 486,18 |
|  | УЧАСТЪК от т.L до т.P |  |  |  |  | 0,00 |
| 1 | Доставка и монтаж на армировка, Ст АI и А III | кг | 24 840,00 | 24,84 | 1,00 | 24,84 |
| 2 | Барбакани ф50,с дренажни призми | бр | 150,00 | 150,00 | 0,02 | 3,00 |
| 3 | Доставка и полагане на набъбваща лента WATERSTOP-за фуги | м | 52,00 | 5,20 | 0,01 | 0,05 |
| 4 | Доставка и полагане на бетон C 8/10 БДС EN 206-1 -подложен | м3 | 49,00 | 49,00 | 2,400 | 117,60 |
| 5 | Доставка и полагане на бетон C 16/20 БДС EN 206-1 -стени и фундаменти | м3 | 565,25 | 565,25 | 2,40 | 1356,60 |
| 6 | Доставка и полагане на едро-ломен камък за заскаляване | м3 | 76,00 | 76,00 | 1,80 | 136,80 |
|  | ВСИЧКО: |  |  |  |  | 6929,33 |

Изискуемо е 3 % от общото количество вложени строителни продукти да бъдат неопасни строителни отпадъци, както и влагане на 9 % неопасни строителни отпадъци като количество (Таблица 2) за оползотворяване в обратни насипи, съгласно разпоредбите на НАРЕДБА за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали.

Т.е за обекта е задължително влагане на 207,88 т. СО (3 % от общото количество вложени строителни продукти), както и 623,64 т. (9 % неопасни строителни отпадъци като количество за оползотворяване в обратни насипи) или общо 831,52 т. При средна плътност на СО от 1800 кг/м3, това прави 461,55 м3.

Прогноза за степента на влагане в проекта на продукти от оползотворени СО  показана в следващата таблица:

Таблица 15

| № по ред | Влагане в дейности по: строителство, реконструкция, рехабилитация, основни ремонти | Вид и описание на продуктите от оползотворяване на СО | СО, вложени в обекта (т) | Конкретно приложение в проекта |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | строителство | Добавъчен материал - грубо рециклиран, категория RC или категория RC + RU + RG | 831,52 т. | Обратни насипи зад подпорна стена-461,55 м3 / 831,52 т/ |

Изчисляване на прогнозната степен на влагане в проекта на продукти от оползотворяване на СО/СО, оползотворени за обратни насипи в проекта след промяна на количествената сметка е показана в следващата Таблица :

Таблица 16

| Прогноза за общото количество на използваните строителни материали съгласно строителните книжа (тонове) | Прогноза за количеството на вложените продукти от оползотворяване на СО/СО, оползотворени за обратни насипи (тонове) | Степен на влагане (колона 2/ колона 1) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 6929,33 | 831,52 | 12 % |

9. Мерки за изпълнение на изискванията на НАРЕДБАТА за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти

9.1.Изисквания към изпълнението на СМР с влагане на СО

Изисквания за насип от несортиран трошен камък

Доставка, полагане и профилиране на несортиран трошен камък 0-75 мм за насип зад подпорна стена.. Уплътняването на пластовете ще се извърши с пневматична трамбовка, за да се достигне обемна плъност 1800 кг/м3

9.2. Мерки за изпълнение на изискванията на НСИСОССП

1.След разрушаване на съществуващите съоръжения и площадки чрез селективно събаряне/деконструкция и разделно събиране на СО на строителната площадка да се направи изпитване на пробни образци – 6 бр. по методите, указани в т.5 от настоящата разработка – 3 бр. за рециклиране на СО, които не могат да бъдат повторно употребени и 3 бр. оползотворяване на СО в обратни насипи.

2. След установяване съответствието на пробните образци с изискванията, заложени в НСИСОССП, да се изготвят 2 бр. декларации за
съответствие и същите да се представят на лицето, упражняващо строителен наздор.

3. Преди влагане, СO да се раздробят механично до размери за полагане в пластове трошенокаменна настилка и при обратния насип.

4. Ако пробните образци не отговарят на изискванията, строителния надзор определя съвместно с Възложителя дали в обекта ще се влагат СО от друг източник. СО, генерирани от обекта, се извозват до инсталации за третиране и/или депониране.

10.Мерки за предотвратяване и минимизиране образуването на СО

Строителните материали и продукти, доставяни на площадката трябва да се разтоварват/претоварват, съхраняват и манипулират при СМР по начин, който да предотвратява тяхното повреждане (разчупване, раздробяване, смесване с други материали).

Рязането на керамичните и тротоарните плочи и зидарийните тела трябва да се извършва с подходящи инструменти.

Строителните продукти, предназначени за многократна употреба, се

съхраняват и манипулират по начин, който да я осигури.

Строителни материали и продукти, които не могат да бъдат вложени за целта, за която са предназначени, се оползотворяват за други цели на строителната площадка (например от бетон могат да се излеят щурцове, настилки и др.п.), или се предават за оползотворяване на други лица).

11.Мерки за разделно събиране, транспортиране и подготовка за оползотворяване на СО

Строителят спазва изискванията за разделно събиране и съхранение на образуваните строителни отпадъци по начин, осигуряващ последващото им повторно използване, рециклиране,оползотворяване:

Строителните отпадъци, предназначени за оползотворяване, се събират на обекта в контейнери (или други подходящи съдове) разделно по кодове както следва: 170101, 170102, 170103, 17 02 01, 17 02 02, 17 02 03, 17 03 02, 17 04 05;

Останалите СО могат също да се събират разделно, или да се събират заедно и да се докладват като 17 09 04;

Съдовете трябва да бъдат надлежно и трайно надписани, така че да се предотвратят грешки при разделното събиране. В инструктажа на работниците да бъде застъпена и частта по управление на

отпадъците;

Вместимостта на контейнерите/съдовете трябва да е съобразена с договорите на Строителя за събиране и транспортиране на СО до местата за третиране и обезвреждане;

Не се допуска смесване на СО от кодовете, предназначени за изпълнение на целите за оползотворяване. По изключение, поради малките очаквани количества, СО с кодове 170101, 170102,

170103, 170107 могат да се събират и докладват като СО с код 170107 (смеси от бетон, тухли, керемиди, плочки, фаянсови и керамични изделия, различни от упоменатите в 17 01 06*), но при това трябва да бъде

осигурена степента на материално оползотворяване за обекта като цяло;

По подобен начин може да се процедира с отпадъците от под-група 17 04 (метали), когато поотделното им събиране и транспортиране би било неизгодно. Тогава те ще бъдат докладвани като СО с код 17 04 07

(смеси от метали), но трябва да е осигурена степен на материално оползотворяване най-малко 90%;

12.Мерки за разделно събиране, транспортиране и подготовка за оползотворяване на СО

Рециклируемите отпадъци се предават на лица, притежаващи документ по чл. 35 на ЗУО за дейност с отпадъци R3, R4, R5;

Опасните СО (ако се появят такива) се предават за обезвреждане на лица притежаващи разрешение за дейности с такива видове отпадъци и/или се транспортират до най-близкото депо (за опасни или, ако са третирани подходящо, за неопасни отпадъци) или за друго

обезвреждане, като се спазва НАРЕДБАта за изискванията за третиране и транспортиране на производствени и на опасни отпадъци;

Инертните СО, които са подходящи, съгл. чл. 16 на Наредбата, за обратен насип, се подлагат на подготовка за повторна употреба и се влагат като заместващ материал на площадката, ако Строителят/Възложителят имат разрешение за дейности с отпадъци R10, или се предават на лице с документ по чл. 35 на ЗУО за дейност R10;

Нерециклируемите неопасни СО се транспортират до най-близкото депо за неопасни или инертни отпадъци;

Отпадъците от опаковки се управляват по чл. 17 на НАРЕДБАТА ЗА ОПАКОВКИТЕ И ОТПАДЪЦИТЕ ОТ ОПАКОВКИ.

Забранява се нерегламентираното изхвърляне, изгаряне, както и всяка друга форма на нерегламентирано третиране на СО, в т. ч. изхвърлянето им в контейнерите за събиране на битови отпадъци или отпадъци от опаковки.

В процеса на строителство Възложителят е отговорен (дори когато това е делегирано на Строителя с Договора за строителство) за воденето на ТРАНСПОРТЕН ДНЕВНИК (съгласно Приложение № 6 към чл. 8, ал. 1) и за събиране на съпътстващата го документация, с което да осигури проследимост на СО от мястото на генериране до тяхното оползотворяване или обезвреждане. За всяка пратка се регистрират следните данни:

•дата на превоза,

•код на отпадъка,

•количество,

•превозвач,

•регистрационен документ,

•оператор на площадката за третиране,

•номер на разрешението или регистрационния документ,

•фактура,

•цена за приемане и др.

Транспортният дневник се представя на строителния надзор и при проверка от РИОСВ.

Въз основа на данните от Транспортния дневник, Възложителят е отговорен (дори когато самата дейност е делегирана на Строителя с Договора за строителство) за изготвянето на ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПЛАНА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНИТЕ ОТПАДЪЦИ по Приложение № 7

към чл. 9, ал. 1.

Възложителят и Строителят водят отчетност и докладват съгласно изискванията на Наредба 2:

• Приложение 29 за количествата на вложените рециклирани материали от СО,

• Приложение 30 за оползотворените в обратни насипи.

Проектант: